Замечания и предложения по проекту постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Абзац 18 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«минимально допустимая толщина стенки − толщина стенки, при которой возможна работа оборудования под давлением на расчетных параметрах в течение назначенного срока службы. Является критерием определения достаточных значений фактической толщины стенки;»;

Обоснование:

Насколько я понимаю данный термин относится не только к котлам.

Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Оборудование под давлением, входящее в область распространения ТР ТС 032/2013, в том числе, изготавливаемое для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории стран Евразийского экономического союза, должно проектироваться и изготавливаться в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013.»;

Обоснование:

Звучит так, будто оборудование, выпускаемое в обращение на территории Евразийского экономического союза, не должно соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.

Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением после реконструкции осуществляется при наличии положительного заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности), выдаваемого Госпромнадзором в соответствии с подпунктом 3.9.3. пункта 3.9 единого перечня административных процедур.»;

Обоснование:

Во-первых, не понятен термин «техническая модернизация». Во-вторых, исходя из термина «реконструкция» это выглядит логичнее. В-третьих, согласно пункту 336 после реконструкции проводится техническое освидетельствование, соответственно выстраивается цепочка:1) проведение ТО; 2) получение заключения о соответствии принимаемого объекта.

Пункты 62, 63, 64, 66, 73 дополнить реконструкцией.

Обоснование:

Учитывая, что при реконструкции изменяется конструкция оборудования под давлением путем применения сварных соединений.

Абзац 13 пункта 186 изложить в следующей редакции:

«наличие инструкций для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.»;

Обоснование:

Более общее требование, чтобы крупные субъекты промышленной безопасности могли самостоятельно принимать решение о включении обязанностей ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением в должностную инструкцию, либо о разработке отдельной инструкции.

Часть 3 пункта 190 изложить в следующей редакции:

«В табличках указываются следующие данные:

наименование оборудования под давлением;

регистрационный номер;

разрешенное давление в МПа;

разрешенная температура (для водогрейных и паровых котлов с перегретым паром, трубопроводов перегретого пара и горячей воды) в оC;

число, месяц и год следующего технического освидетельствования.»;

Обоснование:

Не понятно для чего указывать дополнительные данные, которые никак не помогут улучшить состояние промышленной безопасности, а только создадут лишние проблемы: 1) дату ввода в эксплуатацию ПОО, которые эксплуатируются с середины прошлого века, нужно еще поискать; 2) номинальный диаметр трубопроводов какого из участков указывать; 3) если настал срок проведения технического диагностирования, то эксперт в области промышленной безопасности ни в коем случае не оформит положительное техническое освидетельствование без отчетной технической документации по диагностированию. Тогда зачем все это?

Абзац 4 пункта 191 изложить в следующей редакции:

«разработать инструкции по эксплуатации оборудования под давлением; инструкции для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. Допускается внесение обязанностей лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, в их должностную инструкцию»;

Обоснование:

Более общее требование, чтобы крупные субъекты промышленной безопасности могли самостоятельно принимать решение о включении обязанностей ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением в должностную инструкцию, либо о разработке отдельной инструкции.

Часть 2 пункта 192 исключить:

Обоснование:

Случаи проведения внеочередной проверки знаний рабочих указаны в пункте 12 Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

Часть 2 пункта 193 изложить в следующей редакции:

«На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, его обязанности должны быть возложены локальным правовым актом на другого работника, прошедшего проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 (без занесения сведений в паспорт оборудования под давлением).»;

Обоснование:

Во-первых, в проекте Правил запутанная формулировка, не понятно какие сведения не заносятся в паспорт. Во-вторых, требование о назначении временных ответственного за осуществление производственного контроля и работников, обслуживающих оборудование под давлением, избыточно. Согласно статье 26 Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности» субъект промышленной безопасности обязан осуществлять производственный контроль, соответственно субъект промышленной безопасности определяет один или несколько ответственных по осуществлению производственного контроля ему назначить. Также субъект должен укомплектовать штат работников субъекта промышленной безопасности, осуществляющих эксплуатацию ПОО.

Абзац 1 пункта 196 изложить в следующей редакции:

«196. При выполнении должностных обязанностей лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением должно руководствоваться настоящими Правилами, инструкцией, в соответствии с требованиями которых, он, в том числе должен:»;

Обоснование:

Более общее требование, чтобы субъекты промышленной безопасности могли самостоятельно принимать решение о включении обязанностей ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением в должностную инструкцию, либо о разработке отдельной инструкции.

Часть 3 пункта 225 изложить в следующей редакции:

«Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра, либо указатель предельного давления (скобу).»;

Обоснование:

Насколько я понимаю, должно выполняться два условия: и красный цвет, и прилегание к стеклу.

Пункт 232 изложить в следующей редакции:

«232. Допуск людей внутрь оборудования под давлением, а также снятие заглушек, открывание запорной арматуры после удаления из него людей должны быть произведены только по письменному разрешению (наряду-допуску), выданному в порядке, установленном локальными правовыми актами эксплуатирующей организации.»;

Обоснование:

Сначала должен быть выдан наряд-допуск, только после этого можно выполнять данные работы. «Выдаваемому» подразумевает, что наряд-допуск может быть в процессе оформления.

Часть 1 пункта 278 изложить в следующей редакции:

«278. Проверка исправности систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок должна производиться в сроки, предусмотренные в руководстве (инструкции) по эксплуатации котла.»;

Обоснование:

Предприятия с непрерывным взаимосвязанным технологическим процессом изначально ставятся в такую ситуацию, что они заведомо становятся нарушителями требования промышленной безопасности. Если по проекту у них всего один годовой останов производства для выполнения ремонтных работ, то требование ежемесячной проверки систем автоматики безопасности является невыполнимым.

Часть 1 пункта 296 исключить:

Обоснование:

Данное требование содержит пункт 204.

Часть 1 пункта 313 изложить в следующей редакции:

«313. В случае, если сосуд оснащен системой автоматики безопасности и сигнализации, ее проверка должна производиться в сроки, предусмотренные в руководстве (инструкции) по эксплуатации сосуда.»;

Обоснование:

Предприятия с непрерывным взаимосвязанным технологическим процессом изначально ставятся в такую ситуацию, что они заведомо становятся нарушителями требования промышленной безопасности. Если по проекту у них всего один годовой останов производства для выполнения ремонтных работ, то требование ежемесячной проверки систем автоматики безопасности является невыполнимым.

В части 4 пункта 323 опечатка: диаметр манометров на высоте от 2 до 3 м – не менее 160 мм.

Часть 3 пункта 333 изложить в следующей редакции:

«Если указанные в частях первой и второй настоящего пункта требования и конкретные действия работников, осуществляющих обслуживание оборудования под давлением, изложены в иных локальных правовых актах организации, осуществляющей обслуживание ПОО, дублировать их в инструкции по эксплуатации не требуется.»;

Обоснование:

Данное требование Правил, насколько я понимаю, относится не только к котлам.

абзац 2 пункта 363 изложить в следующей редакции:

«если произведено выправление выпучин или вмятин;»;

Обоснование:

Остальное указано в пункте 336.